3:

传统单点光谱仅获取单个位置的光谱信息，回答目标“是什么物质”；

- 传统二维成像只记录空间信息，回答物体“在哪里”；

- 光谱成像将光谱技术与成像结合，生成三维光谱数据立方体I(x,y,\lambda)，同时回答：什么物质在什么位置

数据立方体包含二维空间维度(x,y)与一维光谱维度(\lambda)。

4，5.

凝视式（光谱扫描）：视场整体静止在探测器上；依靠可调滤光器件依次选取单一波长，堆叠多张二维图像重构三维数据立方体。优点：每个波长采集完整视场，无空间机械扫描；缺点：波长扫描耗时，不适合动态场景。

扫帚式（点扫描）：扫描镜逐点遍历场景，每次采集一个空间点的完整光谱；逐点扫描全部像素构建数据立方体。优点：单点光谱质量高、信噪比好；缺点：双轴机械扫描，采集时间长，存在运动部件伪影。

推扫式（线扫描）：一次性获取一整行空间信息以及该行每个像素的完整光谱；依靠平台（飞机、卫星、位移台）相对运动得到完整二维空间。优点：速度远优于扫帚式，遥感领域主流；缺点：依赖传感器与目标之间稳定的相对运动。

6.

在传统光谱成像光路系统中，空间分辨率与光谱分辨率存在固有权衡关系。

- 更高光谱分辨率需要更多、更窄的光谱波段；受限于光子预算与探测器约束，往往会牺牲空间采样性能。

- 如果追求精细空间细节（高空间分辨率），可获得的光谱通道数量会受到限制。

- 快照成像、压缩感知计算成像等新技术可以缓解该矛盾，但无法彻底消除来自光子数的底层物理限制。

9.

在农业和食品质量评估等不同应用中使用高光谱成像技术的优势如下[2]：

（i）它是一种非侵入性、非接触性、非破坏性的技术，能够确保食品的质量和安全。

（ii）实验不使用任何化学物质，因此对环境无害。

（iii）与化学方法和传统方法相比，用于质量评估和食品控制/储存的处理时间更短。

（四）它有助于更好地理解食品中的化学成分，通常被称为化学成像。

(v) 它为图像的关键分析提供了适当的区域选择。

（vi）它同时获取空间和光谱信息，以提供关于来自相关平台的化学样本的更合适、更准确的数据，并增加数据精炼的机会，从而为进一步的实验奠定基础。

10.

尽管高光谱成像技术有其优点，但也存在一些缺点[2]。

(i) 与其他图像处理技术相比，高光谱成像系统的成本非常高。

（ii）由于高光谱成像的数据量较大，因此需要高速计算机来处理数据，并需要大容量硬盘来存储数据。

(iii) 在获取图像的过程中，信号可能会受到周围环境的影响，如散射、光照等，从而导致信噪比不佳。

（四）利用光谱数据检测和识别等效图像中的不同物品通常很困难，除非这些物品具有明显的吸收特征。

11.

对比项 多光谱成像 高光谱成像

光谱波段 离散、间隔较大波段（一般3‑25个） 数百个连续窄波段

光谱特征 粗糙光谱采样 每个像素密集、连续光谱指纹

数据量 小，易于处理 庞大三维立方体，计算负载高

优势 更高空间/时间分辨率，成本低 依靠连续光谱实现精细物质区分