老师好，同学们好，我是第一小组的赵炳畅，下面由我来介绍我们小组的第一部分内容：光谱学基础

第1页：Main References

首先，这是我主要参考的两篇文献。

第一篇是 Garini 等人 2006 年发表在 Cytometry Part A 上的综述，题目是 "Spectral imaging: principles and applications"。

第二篇是 Prasad 等人 2024 年发表的综述，题目是 "A review on spectroscopic techniques for analysis of nanomaterials and biomaterials"。

都是综述文章，适合用来搭建光谱学基础的整体框架。

第2页：Light as electromagnetic waves

我们从最基础的问题开始：光到底是什么？答案是把光看作一种电磁波。

先看几个词。wave，波，指的是在空间传播的介质中产生的扰动。crest 和 trough，波峰和波谷，就是波在振荡过程中达到的最高点和最低点。wavelength，波长，两个连续波峰或波谷之间的距离，通常用 nm 或 μm 表示。frequency，频率，一秒钟内从一点经过的波数。

这几个量之间有一个很基本的关系：光速等于波长乘以频率，也就是 c = λν。这个公式是后面所有光谱学内容的起点。

内容上，这页说的是：波需要介质才能传播，比如声波靠空气；光波也有波峰波谷，也有波长和频率。不同颜色的光，频率和波长不一样——正因为这一点，我们才能把光按波长拆开来分析，这就是后面光谱学的出发点。

第3页：Spectroscopy

这一页正式进入光谱学。

先看词。spectrum，光谱，就是不同波长的光强度的集合——把光按波长拆开，看每个波长有多强。spectrograph，光谱仪，用来测量光谱的系统，到1900年已经广泛使用。dispersion，色散，白光分解成组成颜色的现象，牛顿在1666年用棱镜描述了它。

内容上，这页先限定了范围：我们讨论的是光学光谱学，主要在可见光范围。然后给光谱学下了一个定义：获取和解释物质光谱特征的科学。接着是一段历史线索：牛顿1666年做色散实验，1900年光谱仪普及，巴尔默1885年解释氢光谱，这直接推动了1913年玻尔原子模型，最后到1926年薛定谔量子力学。可以看到，光谱学不只是一门测量技术，它还是量子力学建立的重要推手。

第4页：The basic principle of spectroscopy

这一页讲光谱学的基本原理，也是整个Part 1里最核心的一页。

先看词。ground state，基态，电子最低能量状态。excited energy band，激发能带，电子吸收能量后跳到的较高能量状态。meta-stable energy level，亚稳态能级，介于基态和激发态之间的一个相对稳定的能级，电子会在这里停留一小段时间。absorption，吸收。emission / fluorescence，发射 / 荧光。还有一个很重要的词，fingerprint，指纹。

内容上，这页说的是：原子和分子的结构与光谱学直接相关，光谱是对能级的直接测量。图1画了三个步骤：①电子从基态被激发到激发能带，这是吸收；②电子迅速衰减到亚稳态能级；③电子衰变回基态时发射光子，这是荧光。最后一句是关键：能级是分子的固有属性，所以光谱就像分子的指纹一样，可以用来识别物质。

第5页：Main parameter

这一页讲光谱的主要参数。

先看词。spectral resolution，光谱分辨率，决定了可以区分的最接近的波长，分辨率越高，能区分的波长越近。spectral range，光谱范围，可测量光谱的范围。lowest detectable signal，最低可检测信号。dynamic range，动态范围，给定测量中可区分级别的数量。

内容上，这页列了三个参数：光谱分辨率、光谱范围、最低可检测信号和动态范围。然后补充了一点：这些参数还取决于光谱的形状。尖锐的激光线比宽光谱有更好的可检测信号，因为能量集中在单个波长处，而不是分散在很大范围里。

第6页：Historical developments（17–19世纪）

这一页开始讲历史，先看17到19世纪。

先看词。prism，棱镜，牛顿用它把白光分解成组成颜色。Fraunhofer lines，夫琅禾费线，太阳光谱中的数百条暗线，是太阳大气中的元素吸收特定波长的光造成的。flame emission spectroscopy，火焰发射光谱，Kirchhoff 和 Bunsen 开发的技术。

内容上，这页按时间线串了三件事：牛顿17世纪末用棱镜揭示可见光光谱；19世纪初 Fraunhofer 发现太阳光谱中的暗线；19世纪中叶 Kirchhoff 和 Bunsen 开发火焰发射光谱，为化学元素的定量分析奠定了基础。可以看到，光谱学从最初观察现象，慢慢走向了分析物质。

第7页：Historical developments（20世纪至今）

这一页继续讲历史，进入20世纪。

先看词。quantum mechanics，量子力学，20世纪初发展起来的理论，解释原子离散能级和电磁辐射量子化本质。Bohr model，玻尔模型，1913年提出，为理解原子光谱和电子跃迁提供了理论框架。后面还有几个技术名词：infrared (IR) spectroscopy 红外光谱、Raman spectroscopy 拉曼光谱、nuclear magnetic resonance spectroscopy 核磁共振光谱、X-ray spectroscopy X射线光谱。

内容上，这页说了两件事。第一，量子力学彻底改变了我们对原子结构和光谱线的理解，玻尔、普朗克、海森堡提出了解释离散能级和量子化本质的理论。第二，20世纪到21世纪，光谱技术不断演进，红外、拉曼、核磁共振、X射线光谱等技术扩展了在化学、物理、生物、材料科学和医学等领域的应用。探测器、激光器、光学和计算方法的创新，让光谱测量在灵敏度、分辨率和多功能性上都有了很大提升。

第8页：Classification and types of major spectroscopic techniques

这一页讲主要光谱技术的分类和类型。

先看词。absorption instrumentation，吸收仪器。modulator，调制器，放在样品和分析器之间，用来操纵光的性质以提取特定信息。emission instrument，发射仪器，用于测量原子、分子或离子发射光谱的设备和系统。后面还有 atomic emission spectroscopy 原子发射光谱、fluorescence spectroscopy 荧光光谱。

内容上，这页分两部分。a) 吸收仪器：白光光源的辐射被引导到样品，通过分析器选择频率，信号传到记录器，产生吸光度随频率变化的曲线。调制器放在样品和分析器之间，作用是操纵光或其他电磁辐射的性质，以提取特定信息。b) 发射仪器：用于测量原子、分子或离子的发射光谱，基于发射机制开发的仪器包括原子发射光谱、光学发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱、激光诱导击穿光谱和荧光光谱。

第9页：Measurement Principles of Absorption and Emission Spectra

这一页讲吸收光谱和发射光谱的测量原理。

先看词。Beer-Lambert's law，比尔-朗伯定律，吸光度与吸收物质的浓度、光通过样品的路径长度、以及摩尔吸光系数成正比，也就是 A = εcl。absorbance，吸光度。molar absorptivity，摩尔吸光系数。fluorescence 荧光和 phosphorescence 磷光，是发射光谱的两种主要类型。

内容上，这页分两块。吸收光谱：用比尔-朗伯定律描述，通过测量不同波长下的吸光度，得到吸收光谱，揭示与特定分子或电子跃迁相关的特征吸收带或峰。发射光谱：测量的是发射光的强度，这种光可能瞬时发生或延迟发生，包含有关发射物质的能级、电子态和化学环境的信息。发射光谱主要有荧光和磷光两种，区别在于激发态弛豫机制和寿命不同。

第10页：Major Spectroscopic Techniques

最后我们看第10页。以下是现代主要的一些光谱技术，大家可以了解一下。

主要分八大类：光学光谱，包括紫外-可见、紫外光电子能谱、荧光光谱；振动光谱，包括傅里叶变换红外、拉曼、表面增强拉曼；电子光谱，包括X射线光电子能谱、俄歇电子能谱、电子能量损失谱；磁共振光谱，包括核磁共振、铁磁共振；质谱，包括飞行时间质谱、基质辅助激光解吸电离质谱；热分析；光发射光谱，比如热重分析；还有其它，比如X射线吸收光谱、原子吸收光谱。

这一页把整个光谱技术的版图铺开了，从红外到X射线，从光学到质谱，应用非常广泛。

好的，我的展示到此结束，谢谢大家